河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）

一、推广使用的建设工程材料设备

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 |  | 推广使用范围 |  | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 用钢 | HRB400钢筋 |  | 各类建筑工程 |  | 强度高，综合性能优。依据《住房和城乡建设部 工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号）和《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |
| 2 |  | HRB500钢筋 |  | 大型高层建筑和大跨度公共建筑 |  |  |  |  |
| 3 |  | 预制配送钢筋 |  | 各类建筑工程 |  | 节约钢材，提高质量和效率，降低成本。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |
| 4 |  | 钢筋机械连接套筒 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝 土材 料及 制品 | 散装水泥 |  | 各类建筑工程 |  | 节约资源、保护环境。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |
| 6 |  | 尾矿砂（石）骨料 |  | 预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土制品、道路材料 |  | 减少环境污染，节约资源，降低成本。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 7 |  | 高性能混凝土 |  | 房屋建筑及市政基础设施工程、大型公共建筑等新建工程 |  | 具有高耐久性、高工作性和高体积稳定性。依据《住房城乡建设部和信息化部关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标〔2014〕117号） |  | 2015年10月1日 |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 |  | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |  |
| 8 | 混凝 土材 料及 制品 | 建筑工业化预制构件及部品 | 各类建筑工程 |  | 促进产业结构调整，推进绿色施工，节能减排。依据《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号）和河北省人民政府《关于推进住宅产业现代化的指导意见》（冀政发〔2015〕5号） |  | 2015年10月1日 |  |
| 9 | 沥青、混凝土外加剂 | 温拌沥青改性剂 | 市政道路工程 |  | 熔点低、施工方便、效率高。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |  |
| 10 |  | 聚羧酸系高性能减水剂 | 预拌混凝土 |  | 掺量少、减水率高、保塑性好、收缩率低、有害成分少、保护环境。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | # 2011年1月1日 |  |
| 11 | 建筑 砂浆 | 预拌砂浆 | 各类建筑工程 |  | 质量稳定、节能环保。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |  |
| 12 | 墙体 材料 | 复合保温砖、复合保温砌块 | 各类建筑工程 |  | 保温、隔热。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号）和《复合保温砖和复合保温砌块》 GB/T29060-2012 |  |  |  |
| 13 |  | 再生骨料砌块和砖 |  |  | 资源循环利用。依据《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011;《普通混凝土小型空心砌块》GB/T8239-2014 |  | 2015年10月1日 |  |
| 14 |  | 蒸压加气混凝土砌块、板（利用粉煤灰、花岗岩废泥浆、尾矿等为原料） |  |  | 自重轻、保温隔热、隔音和耐火性能好、节能利废（不可用于建筑防潮层以下的外墙及长期处于浸水和化学腐蚀的环境）。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |
| 15 |  | 建筑用轻质隔墙条板（厚度≥90mm） | 建筑非承重内隔墙 |  | 轻质、隔音、节能、防火。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号）和 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJT 157-2008、 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009 |  | 2013年12月23日 |  |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 建筑 保温 材料 | 玄武棉、岩棉保温板 | 各类建筑墙体保温工程 | 防火、保温、节能，依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号）和《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010 | 2011年1月1日 |
| 17 |  | 保温、装饰与结构一体化外墙板 | 民用建筑工程 | 节能、防火、装饰层牢固。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |
| 18 | 建筑 结构 与保 温一 体化 技术 | 预制装配式或预拌混凝土现场浇筑式建筑结构与保温一体化技术 | 房屋建筑工程 | 节能、保温、保温层牢固。依据《关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号） | 2015年10月1日 |
| 19 |  | CL节能抗震建筑结构体系 | 民用建筑工程 | 节能、抗震、保温性能好、保温与结构同寿命。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） | 2013年12月23日 |
| 20 | 建筑 减震 隔震 材料 | 减震产品（屈曲约束支撑、金属位移型阻尼器，软钢阻尼器、粘滞阻尼器、粘弹性阻尼器、质量调谐阻尼器等） | 适用于各类建筑的减震、隔震 | 地震时，能提高结构的阻尼比，明显减轻对主体结构的损伤，降低主体结构构件尺寸，大幅减小工程材料用量。依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号）和《住房城乡建设部关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见(暂行)》（建质〔2014〕25号） | 2015年10月1日 |
| 21 | 建筑 门窗 幕墙 及配 套件 | 高性能建筑外门窗（传热系数低于2.0W/㎡·K） | 民用建筑工程 | 节能、降耗、隔声。根据国家节能标准要求 |  |
| 22 |  | 三元乙丙门窗密封条 | 各类建筑门窗 | 密封性好、耐老化。依据《ENB型三元乙丙橡胶规范》GJB5180-2003 |  |
| 23 |  | 石材用建筑密封胶 | 建筑石材幕墙 | 粘结力强、不污染石材。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年1月1日 |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 |  | 推广使用范围 |  | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 建筑 门窗 幕墙 及配 件 | 真空玻璃、隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃、低辐射镀膜玻璃（low-E） |  | 建筑门窗和玻璃幕墙 |  | 降低玻璃传热系数，节能降耗，保温隔热。依据现行节能要求 | 2015年10月1日 |  |  |
| 25 |  | 三密封多腔体塑料门窗型材 |  | 建筑外窗 |  | 保温隔热、隔音效果好。依据现行节能要求 |  |  |  |
| 26 |  | 隔热断桥铝窗型材（隔热条高度：穿条式24mm，浇注式22mm） |  |  |  | 可实现门窗的三道密封结构，合理分离水汽腔，实现气水压平衡，提高门窗的水密性和气密性 |  |  |  |
| 27 |  | 建筑外门窗安装副框 |  | 民用建筑工程 |  | 安装质量好、效率高。符合国家节能要求 |  |  |  |
| 28 |  | 建筑门窗多点锁闭锁具 |  | 建筑门窗 |  | 采用标准C型或U型槽口，可实现门窗的多边多点锁闭，并在同一开启扇上实现二种开启方式。具有单点控制、操作方便、产品标准化和系列化、可全方位调整，承重力强、安装简便等特点。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） | 2013年12月23日 |  |  |
| 29 | 建筑 装饰 装修 材料 | 混凝土轻型挂板 |  | 民用建筑内外墙装饰 |  | 利用废渣，装饰效果好，施工效率高。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年1月1日 |  |  |
| 30 |  | 弹性聚氨酯地面材料 |  | 民用建筑室内外地面涂装 |  | 耐磨，耐老化，自洁性好。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 |  | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |  |  |
| 31 | 建筑 装饰 装修 材料 | 柔性饰面砖 | 民用建筑内外墙装饰装修 |  | 体薄质轻、防水、透气、柔韧性好、施工简便。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |  |
| 32 |  | 超薄石材装饰板 | 民用建筑内外墙装饰 |  | 节约天然石材，减少建筑物负荷。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |  |  |
| 33 |  | 矿棉板、穿孔板、木丝板、蜂巢帘等吸声吊顶 | 建筑室内顶棚 |  | 吸声降噪效果好。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |  |  |
| 34 |  | 建筑用水性内、外墙涂料（漆） | 建筑内外墙涂饰 |  | 用水作溶剂或分散介质，具有不粘性和耐用性，涂层附着力强、可用水清洗、展平性好、绿色环保、节约资源。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |  |  |
| 35 | 防水 材料 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 非外露屋面防水工程 |  | 非明火作业、施工安全、适应基层变形能力强、具有自愈性。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号）和《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 |  | 2011年1月1日 |  |  |
| 36 |  | 喷涂聚脲防水涂料 | 建筑工程屋面、外露混凝土结构防水工程 |  | 涂膜无毒、无味、抗拉强度高、耐磨、耐高低温、阻燃、厚度均匀，适应复杂结构面施工。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 |  | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |  |  |
| 37 | 防水 材料 | 热塑聚烯烃（TPO）防水卷材 | 建筑工程屋面、地下防水工程 |  | 耐候性、耐腐蚀性、耐微生物性强、机械固定法施工高效安全。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |  |
| 38 |  | 钠基膨润土防水毯 | 垃圾填埋场、人工水体等建设项目的防渗工程 |  | 防渗性能、耐久性、柔韧性好，施工简便且不受施工环境温度影响。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |  |  |
| 39 |  | 非固化橡胶沥青防水涂料 | 防水层不外露的屋面、地下防水工程 |  | 能与多种介质形成良好的复合防水层。参照JC/T2216-2014《非固化橡胶沥青防水涂料》(该标准工信部已于2014年2月13日公示) |  | 2015年10月1日 |  |  |
| 40 |  | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 屋顶绿化工程 |  | 具有长期的耐植物根（或根状茎）穿刺性能、粘结力强、稳定性好、低温柔性和耐热性好、耐化学腐蚀及抗辐射能力强。依据《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013 |  |  |  |  |
| 41 | 给排 水及 燃气 管材 管件 | 高抗冲硬聚氯乙烯给水管(PVC-M、AGR) | 民用建筑与市政给水工程 |  | 卫生、耐冲击、抗划、耐腐蚀。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |  |
| 42 |  | 冷热水用氯化聚氯乙烯管材（PVC-C） |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 冷热水用聚丁烯（PB）管道系统管材、管件 | 建筑冷热水供水工程 |  | 耐热、耐压性能好。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |  |  |
| 44 |  | 大口径给水用（PE）管材 | 市政给水工程 |  | 重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、安装便捷。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 |  | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |  |  |
| 45 | 给排 水及 燃气 管材 管件 | 噪声低于45dB的硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件 | 建筑排水系统 |  | 耐腐蚀、低噪声。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |  |
| 46 |  | 建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材、管件 | 建筑及市政排水工程 |  | 耐化学稳定性和耐环境低温性能好，管材连接简便可靠，抗震性能强。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |  |  |
| 47 |  | 聚乙烯缠绕结构壁管材（B型） | 建筑、市政排水工程 |  | 熔缝质量高、输水量大、管道系统柔韧性好、使用寿命长。依据《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2004和《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T 165-2002、《埋地塑料直埋管道工程技术规程》CJJ143-2010 |  | 2015年10月1日 |  |  |
| 48 |  | 聚丙烯（PP）静音排水管材、聚氯乙烯（PVC）螺旋排水管材及配套管件 | 建筑排水工程 |  | 降低排水噪音。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |  |  |
| 49 |  | 聚乙烯（PE）燃气管材 | 城镇燃气管道工程 |  | 耐化学稳定性好、耐环境低温性能好、重量轻、管材连接简便可靠、抗震性能强。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |  |  |
| 50 |  | 聚乙烯（PE）管材、高强度聚氯乙烯（PVC-M、O、S）管材、PE-RT Ⅱ型预制直埋保温复合管材 | 给水、市政供水管网、输油输气 |  | 塑料管道具有质轻高强、高韧性、输送液体能力强、工程费用低、耐腐蚀、抗紫外线等良好性能。依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号 |  | 2015年10月1日 |  |  |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 供热 采暖 系统 材料 设备 | 聚乙烯（PE-RT）管材、聚丁烯（PB）管材、以及以上带阻氧层的塑料管材 | 建筑地面辐射采暖塑料管道工程 | 安装方便、耐腐蚀、寿命长。依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号 | 2015年10月1日 |  |
| 52 |  | 聚氨酯预制直埋保温管材 | 管道绝热工程 | 防渗耐久、施工便捷、保护环境。依据《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013 |  |  |
| 53 |  | 超声波式热计量表 | 民用建筑供暖工程 | 计量准确，耐久性好。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年1月1日 |  |
| 54 |  | 自动温控阀（具有防堵塞功能的） | 散热器、地板辐射采暖工程 | 利用调节阀主动调节和控制室温。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） | 2013年12月23日 |  |
| 55 |  | 碳纤维发热（板） | 符合现行国家设计规范中对直接电加热供暖使用条件规定的各类节能民用、公共、工业建筑 | 以电为能源，实现低温辐射供暖，分室可控温；计量便利，有利于用户行为节能。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 56 |  | 双面彩钢板复合风管（玻纤板为芯材） | 建筑通风管道 | 保温效果好，杜绝“冷桥”现象。依据《双面彩钢板复合风管技术规程》DB 13(J)/T172—2014 | 2015年10月1日 |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |
| 57 | 市政 与道 路施 工材 料 | 线性排水U型槽 | 城市和建筑小区雨水收集利用工程 | 收集雨水、排水效率高、方便施工、外观美观。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |
| 58 |  | 塑料检查井 | 市政和建筑工程 | 替代砌体井、施工简便、延长使用寿命。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |
| 59 |  | 透水混凝土 | 广场、人行步街区、停车场、公园道路等工程 | 防湿滑、降噪音、寿命长、易施工、成本低，有利于收集雨水补充城市地下水。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |
| 60 |  | 透水沟、透水井及构件 | 雨水资源利用工程 | 有利于收集雨水补充城市地下水。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |
| 61 |  | 透水砖 | 广场、人行步道街区、停车场、公园、游园、道路等工程 | 有利于收集雨水补充城市地下水。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |
| 62 | 市政 与道 路施 工材 料 | 建筑固体废弃物再生骨料无机混合料 | 市政与道路工程 | 资源综合利用。依据《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281-2014 |  | 2015年10月1日 |
| 63 | 配电 照明 采光 产品 | LED灯 | 建筑、景观、隧道、桥涵、室内外照明 | 功率低、节约能源、体积小、重量轻、电源适应性强、使用寿命长。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |
| 64 |  | 电子式网络电能表 | 新建、改建的大型公共建筑 | 体积小、安装便捷、功能多、数据可实施远程传输。依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 |  | 开始实施时间 |
| 65 | 配电 照明 采光 产品 | 铝合金电缆 | 电力传输 | 以铝代铜，相同载流量时铝合金电缆的重量大约是铜缆的一半，制造、安装成本低。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |
| 66 |  | 光电缆（光电复合缆） | 城市电网和用户终端（智能小区） | 将金属导线和光纤有机结合起来，实现了电力、信息的一体化传输，节约资源、低碳节能。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 67 |  | 建筑自然采光、采光产品 | 采光不足的建筑室内和地下空间 | 改善室内照明质量和自然采光利用效果。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 68 |  | 智能照明节能控制装置 | 城市照明工程 | 智能控制、节能降耗。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 69 | 配电 照明 采光 产品 | 高压钠灯 | 城市道路、桥梁、广场、码头、车站、工矿等照明工程 | 符合《高压钠灯能效限定值及能效等级》GB 19573—2004要求。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |
| 70 |  | 无极荧光灯 | 城市道路、景观、广场、工厂、桥涵、货场等照明工程 | 光效＞65lm/W；性能稳定；寿命﹥60000h。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 71 | 建筑 机械 设备 | 平头塔式起重机 | 多台塔式起重机交叉作业、群塔作业。 | 无塔顶结构，塔式起重机之间具有避让性，拆装方便。依据《塔式起重机》GB/T5031-2008 |  | 2015年10月1日 |
| 72 |  | 沥青发泡设备 | 道路路面铺装 | 降低能耗，节约生产成本。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  | 2013年12月23日 |
| 73 |  | 废旧沥青混合料再生利用搅拌设备 | 公路返修、养护、改造工程 | 利废、节能、再生、环保。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |  |
| 74 | 建筑 机械 设备 | 建筑固体废弃物资源化利用成套设备 | 建筑废弃物的处理和综合利用工程 | 将建筑废弃物经分拣，剔除或粉碎后，作为再生资源重新利用。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） | 2013年12月23日 |  |
| 75 |  | 混凝土装配式预制构件生产设备 | 应用于建筑物外墙、内墙、柱、楼板、楼梯等部件加工 | 构件部品在工厂成批量生产，现场施工机械化装配。依据河北省住房和城乡建设厅《关于加快推进全省住宅产业化工作的指导意见》（冀建房〔2013〕5号） | 2015年10月1日 |  |
| 76 | 施工 周转 材料 | 附着式升降脚手架 | 用于高层和超高层的外脚手架 | 节材、经济、安全和施工快捷。依据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010和《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183-2009 |  |  |
| 77 |  | 门式钢管脚手架 | 用于建筑、装饰装修业、企业大型设备安装、维修支架及广告业等各种工程 | 几何尺寸标准化、结构合理、承载能力高；装拆简便、效率高、使用安全可靠、易于运输、堆放。依据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 |  |  |
| 78 |  | 碗扣式钢管脚手架 | 适用于建筑工程和市政工程等施工中的模板支架和脚手架 | 结构合理，解决了偏心距的问题；装卸方便、安全可靠、效率高、功能多、不易丢失零散扣件。依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008和《碗扣式钢管脚手架构件》GB14911-2010 |  |  |
| 79 |  | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 适用于建筑工程和市政工程等施工中的模板支架和脚手架 | 承载能力高、安全性和稳定性好、搭拆效率高。依据《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规程JGJ231-2010 |  |  |
| 80 |  | 铝合金模板 | 各类建筑工程 | 质轻、板面大、拼缝少、承载能力高、组拼简单、适应性强、周转次数多、回收价值高、节能减排。依据住建部《关于做好<建筑业l0项新技术(2010)>推广应用的通知》(建质〔2010〕170号) |  |  |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 推广使用范围 | 推广使用原因、依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 与建筑一体化的太阳能装备 | 与建筑一体化的太阳能光热装备 | 各类建筑工程 | 绿色、节能、环保。依据住建部《关于做好<建筑业l0项新技术(2010)>推广应用的通知》(建质〔2010〕170号) | 2015年10月1日 |
| 82 |  | 与建筑一体化的太阳能光电装备 | 集中在学校、医院和政府等具有一定规模的公用和商用建筑 | 绿色、节能、环保。依据住建部《关于做好<建筑业l0项新技术(2010)>推广应用的通知》(建质〔2010〕170号)和《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） | 2013年12月23日 |
| 83 | 可再生能源设备 | 地源（污水源、中水源、地表水、地埋管）热泵系统 | 各类建筑工程 | 节能、环保。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |
| 84 |  | 地源热泵热回收机组 |  | 节能效果较好。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） |  |
| 85 |  | 低温空气源热泵地暖系统 | 适用于寒冷地区 | 解决集中供暖以外的供暖热力需求。依据《空气源热泵直热式辐射供暖技术规程》DB 13(J)/T168—2014 | 2015年10月1日 |
| 86 |  | 电梯电能回馈装置 | 额定功率30千瓦以下的变频电梯 | 节能效果明显。依据《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013版）》（冀建材〔2013〕10号） | 2013年12月23日 |

二、限制使用的建设工程材料设备

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 限制使用范围 |  | 限制使用原因 | 限制使用依据 |  | 开始实施时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 用钢 | HRB335钢筋 | 设区市、县级市（县城）规划区内各类房屋建筑工程。村镇参照执行 |  | 强度低、耗材耗能高 | 依据《住房和城乡建设部工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号)和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2008年1月1日 |  |
| 2 | 混凝 土材 料及 制品 | 袋装水泥（特种水泥除外） | 设区市规划区内预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件等水泥制品生产企业 |  | 浪费资源、污染环境，不符合国家产业政策 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） |  | 2005年7月1日 |  |
| 3 |  | 现场搅拌混凝土 | 设区市及县城规划区内 |  | 原材料储存和搅拌过程污染环境，质量难控制 | 依据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》（建设部第218号公告）和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |
| 4 |  | 现场搅拌砂浆 | 各设区市规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程 |  |  | 依据《关于做好建筑工程预拌砂浆使用管理工作的通知》（冀建材〔2014〕12号） |  | 2015年10月1日 |  |
| 5 | 建筑 装饰 装修 材料 | 外墙瓷砖 | 挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统禁用 |  | 外墙面砖与基层墙体之间形成一道软弱的保温夹层，易造成外墙面砖脱落、开裂等问题 | 依据《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 限制使用范围 |  | 限制使用原因 | 限制使用依据 |  | 开始实施时间 |  |
| 6 | 建筑 装饰 装修 材料 | 外墙无机建筑涂料 | 民用建筑工程 |  | 抗沾污性差，颜色单调 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） |  | 2005年7月1日 |  |
| 7 | 建筑保温材料 | 改性水泥聚苯板（聚苯颗粒与水泥混合成型） | 以保温材料用于各类房屋建筑外墙保温工程（民用建筑外墙外保温工程的防火隔离带除外） |  | 保温性能差、表面易龟裂 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） |  |  |  |
| 8 |  | 采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料 | 单独作为保温材料用于外墙保温工程 |  | 单独使用质量控制困难 | 根据河北省建筑工程使用情况（参考北京市2014版限制） |  | 2015年10月1日 |  |
| 9 | 建筑 门窗 幕墙 及配 件 | 普通推拉窗 | 有节能要求的各类房屋建筑工程 |  | 密封及保温性能差 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） |  | 2011年1月1日 |  |
| 10 |  | 玻璃幕墙 | 新建住宅、办公楼、医院、学校、幼儿园、老年人住宅，不得在二层及以上采用 |  | 因其自爆或脱落而造成损物、伤人事件、危害人民生命财产安全 | 依据《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》建标〔2015〕38号 |  | 2015年10月1日 |  |
| 11 |  | 全隐框玻璃幕墙 | 人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑禁用 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 |  | 限制使用范围 | 限制使用原因 | 限制使用依据 | 开始实施时间 |  |  |
| 12 | 建筑门窗幕墙 及配件 | 外窗用单点锁具 |  | 高度超过900mm的建筑外窗窗扇 | 不能较好的保证建筑外窗锁紧和密闭 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2008年1月1日 |  |  |
| 13 |  | 外开平开窗 |  | 7层及以上民用建筑工程 | 不安全 | 依据《河北省建设工程材料设备第三批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2001〕497号）和《建筑节能门窗工程技术规范》DB 13（J）114-2010 | 2002年4月1日 |  |  |
| 14 | 用水 器具 | 便器用手触式（按钮、扳手）冲洗阀 |  | 新建公共厕所、公共场所卫生间 | 公共场所易交叉感染 | 依据《河北省公共场所限制使用部分用水器具目录》（冀建材〔2003〕445号） | 2003年10月1日 |  |  |
| 15 |  | 手接触式水嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 照明 材料 | 卤素灯 |  | 新建公共建筑和精装修住宅 | 能耗高、光效低，温度高、安全性差、寿命短 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年1月1日 |  |  |
| 17 | 供热采暖系统材料设备 | 手动温控阀 |  | 新建和改、扩建的居住建筑或以散热器为主的公共建筑 | 无法实现自动恒温功能 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号）和《供热计量技术规程》JGJ 173-2009 |  |  |  |
| 18 |  | 两段式燃烧器 |  | 1.4MW以上（不含1.4MW）燃气供热锅炉 | 浪费能源 | 根据河北省建筑工程使用情况 | 2015年10月1日 |  |  |
| 19 |  | 非变频燃烧器 |  | 新建7.0MW及以上燃气供热锅炉 | 热效率差、噪音较高 |  |  |  |  |
| 20 |  | 钢制翅片管散热器 |  | 新建民用住宅 | 外观效果差 | 根据河北省建筑工程使用情况 |  |  |  |
| 21 |  | 钢铝复合柱翼型散热器 |  |  | 散热量衰减快、散热效果不易保持 | 根据河北省建筑工程使用情况 | 2015年10月1日 |  |  |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 限制使用范围 | 限制使用原因 | 限制使用依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 建筑太阳能热水器 | 聚丙烯管、钢塑复合管 | 太阳能集热系统管路高温部分 | 不耐高温、寿命短 | 根据河北省建筑工程使用情况 | 2015年10月1日 |
| 23 | 建筑机械设备 | 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机 | 建筑领域 | 耗能大、成本高 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号） |  |
| 24 |  | Y系列、Y2系列三相异步电动机 |  | 能耗高、效率低、电机能效标准不达标 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号）和《高耗能落后机电设备（产品）强制淘汰目录（第二批）》（国家工信部〔2012年〕年第14号） |  |
| 25 | 防水 材料 | Ⅰ型弹性体改性沥青防水卷材 | 地下防水 | 部分物理指标达不到验收要求 | 不能满足《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011要求 |  |

三、禁止使用的建设工程材料设备

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 用钢 | 热轧光圆钢筋HPB235 | 强度低，浪费资源 | 依据《住房和城乡建设部工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》(建标〔2012〕1号) | 2015年10月1日 |
| 2 |  | 冷拔低碳钢丝 | 钢丝延性差，易脆断 | ## 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） |  |
| 3 | 混凝土 外加剂 | 氯离子含量＞0.1%的混凝土防冻剂 | 易引起钢筋锈蚀，危害混凝土结构寿命 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） | 2005年3月1日 |
| 4 |  | 氧化钙类混凝土膨胀剂 | 生产工艺落后，过烧成分易造成混凝土胀裂 |  |  |
| 5 | 脱模剂 | 废机油及油酯类脱模剂 | 污染环境 | 依据《河北省建设工程材料设备第一批淘汰产品目录》（冀建材〔1998〕179号） | 1998年5月25日 |
| 6 | 胶粘剂 | 聚乙烯醇缩甲醛胶(107胶) | 污染环境，质量差 |  |  |
| 7 |  | 聚丙烯酰胺类建筑胶粘剂 | 耐温性能差，耐久性差，粘接性能差 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 8 | 墙体 材料 | 菱镁土板、菱镁类复合保温板、隔墙板 | 易变形，质量差 | 依据《关于发布化学建材技术与产品公告》(27号公告)和《河北省建设工程材料设备第三批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2001〕497号） | 2002年4月1日 |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 墙体 材料 | 不耐水石膏类刮墙腻子 | 耐水性能差，强度低 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 10 |  | 厚度为90mm以下的隔墙板及80mm以下的石膏砌块 | 隔声和抗冲击性能差 | 依据《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014、《石膏砌块》JC/T698-2010和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 隔墙板： 2015年10月1日 石膏砌块： 2011年3月1日 |
| 11 |  | 角闪石石棉（即蓝石棉）为原料的石棉瓦等建材制品 | 有致癌作用，严重影响人身健康 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） | 2005年7月1日 |
| 12 |  | 手工成型的GRC轻质隔墙板 | 质量不稳定 | 依据《关于发布化学建材技术与产品公告》(27号公告)和《河北省建设工程材料设备第三批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2001〕497号） | 2002年4月1日 |
| 13 |  | 实心粘土砖、粘土多孔砖 | 毁坏耕地，污染环境 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） | 实心粘土砖： 2005年7月1日 粘土多孔砖： 2015年10月1日 |
| 14 |  | 充气石膏板 | 保温效果差 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 15 | 建筑保温材料 | 非耐碱型玻璃纤维网格布 | 耐碱性差，不能保证砂浆层抗裂性能要求 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 16 |  | 金属面有机材料夹芯板 | 燃烧性能达不到A级，可发生火灾事故 | 依据公安部和住房城乡建设部《关于印发<民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定>的通知》（公通字〔2009〕46号） | 2015年10月1日 |
| 17 | 建筑 门窗 幕墙 及配 件 | 普通单层或双层玻璃外窗 | 达不到国家节能标准要求 | 依据《促进产业结构调整暂行规定》国发（2005）40号和《产业结构调整指导目录（2005年）》国家发改委第40号令 |  |
| 18 |  | 幕墙T型挂件系统 | 幕墙石材板块不可独立拆装、不便于维修 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 19 |  | 改性聚氯乙烯（PVC）弹性密封胶条 | 弹性差，易龟裂 |  |  |
| 20 |  | PVC隔热条 | 强度低，不耐老化 | 根据河北省建筑工程使用情况 | 2015年10月1日 |
| 21 | 防水 材料 | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力和低温柔度指标低，耐久性差 | 依据建设部《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 22 |  | 木质素酚—甲醛缩合树脂乳化沥青 | 含游离甲醛 | 依据《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） | 2005年7月1日 |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 23 | 防水 材料 | 现场烧热涂涮沥青 | 污染环境，防水性能差 | 依据《河北省建设工程材料设备第二批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔1999〕346号） | 1999年10月1日 |
| 24 |  | 焦油聚氨酯防水涂料、焦油型冷底子油（JG-1型防水冷底子油涂料）、焦油聚氯乙烯油膏（PVC塑料油膏、聚氯乙烯胶泥、塑料煤焦油膏） | 施工质量差，生产和施工过程污染环境 | 依据《河北省建设工程材料设备第二批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔1999〕346号） | 1999年7月1日 |
| 25 |  | S型聚氯乙烯防水卷材 | 产品耐老化性能差，防水功能差 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号） | 2015年10月1日 |
| 26 |  | 芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  |  |  |
| 27 | 用水 器具 | 6升（不含6升）以上型坐便器 | 不节约水资源 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 28 |  | 进水口低于水面（低进水）的卫生洁具水箱配件 | 不防虹吸，污染水质 | 依据《河北省建设工程材料设备第二批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔1999〕346号 | 1999年10月1日 |
| 29 |  | 水封高度小于50毫米及钟罩式（扣碗）地漏 | 不卫生、返味、水力条件不好 |  |  |
| 30 |  | 螺旋升降式铸铁水嘴、铸铁截止阀、铸铁球芯阀 | 不节水 |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 31 | 给排水管材管件 | 用铅盐作稳定剂的PVC给水用管材、管件 | 危害人体健康 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 32 |  | 普通铸铁管 | 污染水质 | 依据《河北省建设工程材料设备第二批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔1999〕346号） | 1999年10月1日 |
| 33 |  | 直径≤600mm平口混凝土排水管(含钢筋混凝土管) | 易泄漏，造成水系和土壤污染 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 34 |  | 刚性承插接口普通铸铁排水管、镀锌铁皮室外雨水管 | 易渗漏水，污染水源 | 依据《河北省建设工程材料设备第二批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔1999〕346号） | 1999年10月1日 |
| 35 | 电工 套管 | 塑料再生管 | 易老化，易破碎，绝缘性能差 | 依据《河北省建设工程材料设备第一批淘汰产品目录》（冀建材〔1998〕179号） | 1998年5月25日 |
| 36 | 供热采暖系统材料设备 | 圆翼型、长翼型、813型灰铸铁散热器 | 内部易结垢，导热性差 | 依据《河北省建设工程材料设备第三批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2001〕497号） | 2002年4月1日 |
| 37 |  | 内腔粘砂灰铸铁散热器 | 内部易结垢，导热性差，内腔结砂影响计量器具的使用 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 38 |  | 钢制串片散热器 | 片与管易松动，导热性差 |  |  |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 39 | 供热采暖系统材料设备 | 非镀锌钢管、冷镀锌钢管 | 易锈蚀，影响热计量温控器具的使用 | 根据河北省建筑工程使用情况和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2015年10月1日 |
| 40 |  | 水暖用内螺纹铸铁阀门 | 锈蚀严重 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年1月1日 |
| 41 |  | 橡胶垫圈和再生橡胶垫圈 | 易老化，漏水 | 依据《河北省建设工程材料设备第三批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2001〕497号） | 2002年4月1日 |
| 42 |  | 无安全接地的低温辐射电热膜 | 存在安全隐患 | 根据河北省建筑工程使用情况 | 2015年10月1日 |
| 43 | 内外墙 涂料 | 聚醋酸乙烯乳液类(含EVA乳液) 、聚乙烯醇及聚乙烯醇缩醛类、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液内外墙涂料 | 耐老化、耐沾污、耐水性差 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 44 |  | 以聚乙烯醇、纤维素、淀粉、聚丙烯酰胺为主要胶结材料的内墙涂料 | 耐擦洗性能差、易发霉、起粉等 | 依据《关于发布化学建材技术与产品公告》(27号公告)和《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） | 2005年7月1日 |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 45 | 内外墙 涂料 | 聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料） | 施工质量差，施工时挥发有害气体 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 46 |  | 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料） |  |  |  |
| 47 |  | 多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料） |  |  |  |
| 48 |  | 以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料 | 耐水性能差，污染物排放超标 |  |  |
| 49 |  | 瓷釉涂料（外墙） | 含二甲苯溶剂，危害人体健康 |  |  |
| 50 | 市政与道路施工材料 | 砖砌检查井 | 易渗漏，造成水系和土壤污染 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |
| 51 |  | 普通水泥步道砖（九格砖） | 外观差、强度低、不透水、使用寿命短 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2015年10月1日 |
| 52 |  | 光面混凝土路面砖 | 影响行人安全，不透水 |  |  |
| 53 | 低压 照明 | 荧光灯类一般型电感镇流器 | 能效和功率因数低，工作时温度高，有安全隐患 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 54 |  | 卤粉荧光灯 | 光效低，显色性差，光衰严重 |  |  |
| 55 |  | 白炽灯 | 能耗高、光效低、温度高、安全性差、寿命短 | 依据《河北省城镇建设三年上水平推广、限制使用和淘汰产品目录（城市照明产品）》（冀建城〔2011〕223号） | 2015年10月1日 |
| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| 56 | 供水 设备 | 楼房二次供水高位水泥水箱，手工除锈涂漆普通钢板水箱 | 表面粗糙，易生锈污染水源 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 57 | 建筑 机械 设备 | QTG20、QTG25、QTG30等固定式塔机 | 由于无顶升套架及机构，无高处安装作业平台，安装拆卸工况差，安全无保证 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |
| 58 |  | QT60、QT80塔式起重机 | 属于落后生产工艺装备 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号） | 2015年10月1日 |
| 59 | 建筑 机械 设备 | QT60/80塔机 | 70-80年代生产的动臂塔机，安全性能差，占用场地大 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号和《河北省建设工程材料设备第四批限制使用和淘汰产品目录》（冀建材〔2005〕2号） | 2005年2月1日 |
| 60 |  | 井架简易塔机 | 使用功能落后，安全性、稳定性差 |  |  |
| 61 |  | 动圈式和抽头式硅整流弧焊机、磁放大器式弧焊机 | 控制参数少，调节精度低，稳定性较差，耗电量大。属于落后生产工艺装备 | 依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号）和《高耗能落后机电设备（产品）强制淘汰目录（第二批）》（国家工信部〔2012〕年第14号） | 2015年10月1日 |
| 62 |  | 用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机 | 摩擦式卷扬机无反转功能，吊笼下降时无动力控制，下降速度易失控，安全隐患大、不符合现行标准的要求 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） |  |

| 序号 | 类别 | 材料设备名称 | 禁止使用的原因 | 禁止使用依据 | 开始实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 施工周转材料 | 采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板 | 耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源 | 依据《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号） | 2011年3月1日 |
| 64 |  | 质轻可锻铸铁类脚手架扣件（＜1.10kg/套的直角型扣件、＜1.25kg/套的旋转型扣件、＜1.25kg/套的对接型扣件） | 不能保证扣件的力学性能 |  |  |
| 65 |  | 外径小于34mm，的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠托座（外径42mm钢管脚手架） | 配合间隙过大，影响安全使用 |  |  |
| 66 |  | 外径小于36mm，的丝杠和拖座板边长小于140mm丝杠托座（外径48mm钢管脚手架） |  |  |  |
| 67 |  | 手摇、手扳式等自制简易吊篮 | 无可靠的安全防护和限位保险装置，安全性能低 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号 | 2015年10月1日 |
| 68 |  | 脚蹬式吊篮 | 劳动强度大、施工效率低、存在安全隐患 | 根据河北省建筑工程使用情况 |  |
| 69 |  | 大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架） | 由于结构缺陷，架体横向稳定性差，抗风荷载能力差，易造成架体倾翻，发生坠落事故。不符合现行行业标准的要求 | 依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号 |  |