长城新媒体集团南院（河北经济日报社）

裸纤、互联网专线、电路服务项目

单一来源

采购文件

采 购 人：河北经济日报社

日     期: 2022年4月

- 长城新媒体集团南院（河北经济日报社）

- 裸纤、互联网专线、电路服务项目单一来源采购公示

采购人名称：河北经济日报社

项目名称：中国电信裸纤、互联网专线、电路服务业务

项目预算金额：17.8万元/年

采购方式：单一来源

服务期限：2年，按年签订合同并支付费用

采购内容：裸纤、互联网专线、电路服务

投标人的资格要求：

1.具有独立法人资格，必须具备承担和实施本项目的相应技术服务能力；

2.基础电信业务经营许可证、增值电信业务经营许可证

3.商业信誉良好，未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单；

拟定唯一供应商原因：为满足办公需要，长城新媒体集团南院（河北经济日报社）办公区互联网及电路服务业务，因IP出口地址等相关服务均与集团IP出口绑定，只有中国电信能够满足服务，因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条相关规定采用单一来源方式实施采购。

供应商名称：中国电信集团有限公司石家庄分公司

供应商地址：河北省石家庄市高新区裕华东路351号

单一来源公示期：2022年4月13日至2022年4月15日，潜在供应商对采用单一来源采购方式有异议的，可以在公示期内拨打监督电话0311-89863387。

投标截止及开标时间：2022年4月18日9:30

采购人及联系方式：河北经济日报社  17331149315

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

（一）裸纤业务

以光纤作为传输媒体，实现集团南院（河北经济日报社）与总部间的数据传输。

（二）电路服务业务

[数字]电路（数字电路SDH/MSTP专线/精品专线/DDN数字数据网/FR帧中继/ATM电路/IP-VPN/云专网等）服务，电路为实现与集团固话小号互拨免费。

（三）互联网专线业务

业务开通速率: [200M  ]

公网IP地址数量（个）：[ 5 ]

接入方式：[ PON ]

二、采购要求

（一）裸纤

1、中国电信数字电路技术规格标准的保证和承诺：100%故障响应率。

2、100%故障恢复率，不低于99%限时故障恢复率。

3、电路可用率优于99.99%。

4、吞吐量：100%。

5、电路误码率小于10E-7，误码秒<6 个/2 小时。

6、端到端数据传输时间≤（0.5N+ 0.005G）毫秒。式中：N是电路含交换机和交叉连接设备的数量；G 是电路长度（km）。

7、丢包率：在24小时内以太网帧在客户设备之间传送过程中丢掉的帧数占总发送帧数的百分比，国内、国际≤1×10-7。

（二）电路服务

1、电路可用率在99.95%以上为采购方提供服务。

2、供应商给采购方提供的带宽连接端到端电路延时小于0.009ms/km。

3、约定速率定义为：供应商城域网IP接入端口到采购方终端设备（下行速率）或采购方终端设备到供应商城域网IP接入端口（上行速率）在单位时间内传输的比特数，要求下行或上行实际速率不低于本次采购量约定速率的90%。

（三）互联网专线

1、互联网专线服务指标和技术指标：故障处理及时率>90%

2、光纤链路质量稳定可靠，能很好解决各运营商之间互联互通的瓶颈问题。提供在不同时间段，从链路入口到国内外各大知名网站（国内站点不少于30个，国外站点不少于20个）的平均丢包率和平均延时：平均丢包率不高于0.1%，到达80%的网站延时不超过50ms。

3、具备本地互联网出口和国际互联网出口业务。

4、独有IDC机房（IDC机房在石家庄市区），并在全国部署有独立的光纤网络线路。

5、提供优质售后服务，包括：网络监测、故障处理、割接调试、一站式受理业务和故障申告服务。提供专门技术服务负责人作为线路故障处理协调人。

6、提供快速、优质响应服务，确保30分钟之内给予故障响应申告回复。保障对光纤专线进行7×24小时监控，每季度对客户专线巡检一次。

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况、（7）实施方案或采购要求响应承诺、（8）供应商认为有必要提供的其他资料

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

XXXXXXXXXX项目

响应文件

供  应  商：                     （公章）

法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

三、报价函

致：河北经济日报社

我们收到贵方 （项目名称）单一来源采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目并同时宣布愿意遵守下列条款：

1、我方愿意遵照单一来源采购文件的要求承担本项目。我方的总报价为人民币：  (大写），￥：（小写） 。服务期限：         。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供  应  商：                  （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年      月      日

四、分项报价明细表（格式自拟）

| 报价项目 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- |

注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件、（2）信用中国。

六、企业概况

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业概况描述（说明：包括但不限于供应商的组织机构、技术人员等） |  |  |  |  |

七、实施方案或采购要求响应承诺