地面及顶部工程施工服务项目

询价文件

采 购 人：长城云媒文化发展（河北）有限公司

日     期:     2023年9月

一、询价采购公告

根据长城云媒文化发展（河北）有限公司招标管理办法和工作需要，现就地面及顶部工程施工服务项目，发布询价采购公告。

一、项目概况

1.采购人名称：长城云媒文化发展（河北）有限公司

2.项目名称：地面及顶部工程施工服务项目

3.项目预算金额：495000元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：根据项目具体需求和采购人具体要求，提供地面及顶部工程施工服务。

6.项目实施地点：邯郸市

7.服务期限（或交货期）：根据采购人具体需求。

二、投标人资格要求

1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于2023年9月25日至2023年9月27日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交

响应文件递交截止时间：2023年9月28日9:00 ，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

项目联系人：蔡浩然            联系电话：0311-89867962

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容及要求

企业展厅560平米，用以展示企业成立三十年来的发展历程、园区规划、核心价值观、绿色工厂、生产流程、生产线、核心产品、销售网络、品牌理念、社会公益、多元业务、企业荣誉、党建引领等方面的内容。

供应商应根据项目具体需求和采购人具体要求，提供地面及顶部工程施工服务。具体采购内容及要求如下：

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 工艺材料及报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 568.00 | ㎡ | (1)100mm厚水泥砂浆找平 (2)加浆抹光随捣随抹 (3)机械打磨 |
| 2 | 3mm厚水泥自流平 | 459.00 | ㎡ | (1)基层商用水泥自流平底漆(一道） (2)面层商用水泥自流平面漆(二道） |
| 3 | 定制塑料卷材楼地面 | 459.00 | ㎡ | (1)粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc地胶 (3)定制地胶品牌“LG”（或同档次、同价位品牌） |
| 4 | 门槛石 | 21.00 | ㎡ | (1)600*600防静电地板 |
| 二 | 顶部工程 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板天花 | 316.00 | ㎡ | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 (2)面层材料品种、规格、颜色:9.5厘石膏板封面 (3)定制石膏板品牌“泰山”（或同档次、同价位品牌） |
| 2 | 天花乳胶漆 | 316.00 | ㎡ | (1）满刮腻子两遍、打磨 (2)滚涂(黑）白色乳胶漆 两遍 (3)定制乳胶漆品牌“立邦”（或同档次、同价位品牌） |
| 3 | 天花乳胶漆（喷黑） | 252.00 | ㎡ | (1)喷涂(黑）白色乳胶漆 两遍 (2)定制乳胶漆品牌“立邦”（或同档次、同价位品牌） |
| 4 | 天花U型发光灯槽基层 | 115.00 | m | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 |
| 5 | 天花U型铝槽灯条 | 115.00 | m | (1)DC80*35带边铝槽 (2)24V120灯珠8mm双排灯珠 (3)24V16.6A变压器12个 |
| 6 | 空调风口基层造型 | 115.00 | m | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 |
| 7 | 圆形边框灯盘（发光） | 78.00 | m | (1)吊装内嵌边框发光灯盘 |
| 8 | 圆形边框灯盘（不发光） | 45.00 | m | (1)吊装不发光造型边框 |
| 9 | 圆形灯盘（发光） | 8.20 | ㎡ | (1)吊装内嵌发光灯盘 |
| 10 | 圆形灯盘（发光） | 22.30 | ㎡ | (1)吊装内嵌不发光灯盘 |
| 11 | 成品长条发光灯 | 16.00 | m | (1)DC150*80 (2)24V120灯珠8mm双排灯珠 (3)24V16.6A变压器 |
| 三 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 成品保护 | 1.00 | 项 | 现场成品保护 |
| 2 | 卫生清洁 | 1.00 | 项 | 现场卫生保洁 |
| 3 | 材料运输 | 4.00 | 车次 | 材料运输，不低于4车次 |
| 4 | 垃圾清运 | 1.00 | 项 | 垃圾清运清理 |
| 5 | 人员交通 | 30.00 | 人次 | 往返路费，不低于30人次 |
| 6 | 夜间加班赶工工时 | 200.00 | 工时 | 夜间加班赶工，不低于200工时 |

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书（2）法定代表人授权委托书（3）报价函（4）分项报价明细表（5）资格证明文件（6）企业概况

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

地面及顶部工程施工服务项目

响应文件

供  应  商：                          （公章）

法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：           （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

授权期限：   年   月   日至   年   月   日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函

致：长城云媒文化发展（河北）有限公司

我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：                   （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 工艺材料及报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面找平 | 568.00 | ㎡ |  |  | (1)100mm厚水泥砂浆找平 (2)加浆抹光随捣随抹 (3)机械打磨 |
| 2 | 3mm厚水泥自流平 | 459.00 | ㎡ |  |  | (1)基层商用水泥自流平底漆(一道） (2)面层商用水泥自流平面漆(二道） |
| 3 | 定制塑料卷材楼地面 | 459.00 | ㎡ |  |  | (1)粘结层厚度、材料种类:塑料粘结剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:2mmpvc地胶 (3)定制地胶品牌“LG”（或同档次、同价位品牌） |
| 4 | 门槛石 | 21.00 | ㎡ |  |  | (1)600*600防静电地板 |
| 二 | 顶部工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板天花 | 316.00 | ㎡ |  |  | (1)龙骨材料种类、规格、中距:平面不上人型装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格600×600 (2)面层材料品种、规格、颜色:9.5厘石膏板封面 (3)定制石膏板品牌“泰山”（或同档次、同价位品牌） |
| 2 | 天花乳胶漆 | 316.00 | ㎡ |  |  | (1）满刮腻子两遍、打磨 (2)滚涂(黑）白色乳胶漆 两遍 (3)定制乳胶漆品牌“立邦”（或同档次、同价位品牌） |
| 3 | 天花乳胶漆（喷黑） | 252.00 | ㎡ |  |  | (1)喷涂(黑）白色乳胶漆 两遍 (2)定制乳胶漆品牌“立邦”（或同档次、同价位品牌） |
| 4 | 天花U型发光灯槽基层 | 115.00 | m |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 |
| 5 | 天花U型铝槽灯条 | 115.00 | m |  |  | (1)DC80*35带边铝槽 (2)24V120灯珠8mm双排灯珠 (3)24V16.6A变压器12个 |
| 6 | 空调风口基层造型 | 115.00 | m |  |  | (1)骨架、边框材料种类、规格:横向通长布置30*40木方 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 |
| 7 | 圆形边框灯盘（发光） | 78.00 | m |  |  | (1)吊装内嵌边框发光灯盘 |
| 8 | 圆形边框灯盘（不发光） | 45.00 | m |  |  | (1)吊装不发光造型边框 |
| 9 | 圆形灯盘（发光） | 8.20 | ㎡ |  |  | (1)吊装内嵌发光灯盘 |
| 10 | 圆形灯盘（发光） | 22.30 | ㎡ |  |  | (1)吊装内嵌不发光灯盘 |
| 11 | 成品长条发光灯 | 16.00 | m |  |  | (1)DC150*80 (2)24V120灯珠8mm双排灯珠 (3)24V16.6A变压器 |
| 三 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 成品保护 | 1.00 | 项 |  |  | 现场成品保护 |
| 2 | 卫生清洁 | 1.00 | 项 |  |  | 现场卫生保洁 |
| 3 | 材料运输 | 4.00 | 车次 |  |  | 材料运输 |
| 4 | 垃圾清运 | 1.00 | 项 |  |  | 垃圾清运清理 |
| 5 | 人员交通 | 30.00 | 人次 |  |  | 往返路费，不低于30人次 |
| 6 | 夜间加班赶工工时 | 200.00 | 工时 |  |  | 夜间加班赶工，不低于200工时 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应按照以上格式进行报价。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致：长城云媒文化发展（河北）有限公司

我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承诺我方有能力完成本项目。

特此承诺。

供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：       年     月      日

六、企业概况

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业概况描述 |  |  |  |  |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：                    （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日     期：       年     月      日