清河县数字经济信息传播大数据系统建设服务项目装修装饰服务项目

询价文件

采 购 人：河北长城新媒体集团电子商务有限公司

日     期:2023年11月

一、询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：河北长城新媒体集团电子商务有限公司

2.项目名称：清河县数字经济信息传播大数据系统建设服务项目装修装饰服务项目

3.项目预算金额：179.2万元

4.采购方式：询价采购

5.采购内容：清河县数字经济信息传播大数据系统建设服务项目装修装饰服务项目，建筑面积811.2平米，一二层为原有办公区域，三层为数字化展厅，本次装修满足装修、电气、暖通、消防、给排水各专业规范标准，达到正常使用要求，装修内容包括：1.拆除原有吊顶，重新安装新吊顶；2.拆除原有地面，重新铺设新地面；3.拆除原有墙面，重新安装新墙面；4.门窗拆旧换新；5.屋面拆除，重新铺设；6.拆除原有灯具、线路，设备等，采用新设备、材料重新布置；7.拆除原有通风空调设备，管道，线路，阀门等，采用新设备、材料重新安装；8.拆除原有消防管道、设备等，采用新设备、材料，重新安装；9.对二层加固部分重新装修；10.对现场产生的垃圾进行清运；11.不仅限以上内容的额外装饰装修项目。

6.项目实施地点：河北省邢台市清河县

7.服务期限（或交货期）：自合同签订之日起至2024年1月底前完成

二、投标人资格要求：

1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于2023年11月17日至2023年11月21日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交：

响应文件递交截止时间（开标时间）：2023年11月22日8:30，逾期送达的或者未送达指定地点（长城新媒体集团）的响应文件，采购人不予受理。

响应文件递交地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路186号

五、联系方式：

项目联系人：连士召             联系电话：17703317890

监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

清河县数字经济信息传播大数据系统建设项目，建筑面积811.2平米，一二层为原有办公区域，三层为数字化展厅，本次装修满足装修、电气、暖通、消防、给排水各专业规范标准，达到正常使用要求，装修内容包括：1.拆除原有吊顶，重新安装新吊顶；2.拆除原有地面，重新铺设新地面；3.拆除原有墙面，重新安装新墙面；4.门窗拆旧换新；5.屋面拆除，重新铺设；6.拆除原有灯具、线路，设备等，采用新设备、材料重新布置；7.拆除原有通风空调设备，管道，线路，阀门等，采用新设备、材料重新安装；8.拆除原有消防管道、设备等，采用新设备、材料，重新安装；9.对二层加固部分重新装修；10.对现场产生的垃圾进行清运；11.不仅限以上内容的额外装饰装修项目。

二、采购要求

1、工程要求

①供应商负责工程交工前整体保洁、垃圾清理及外运。

②供应商选用的施工主要材料需为国际、国内知名品牌，满足国家规范及行业标准。施工材料运至现场，须经比选人验收后方可使用。

③其他描述不详细部分，由供应商现场踏勘后自行考虑相关费用。供应商应对自行踏勘的解释、推论和应用负责，比选人不对供应商据此作出的判断和决策承担任何责任。

2、工程工期

工程工期为：自合同签订之日起至2024年1月底前完成。

3、工程质量及质保

工程质量为合格、保修期为工程验收合格后两年（其中涉及防水的部分5年），保修期内若施工项目发生非人为质量问题，施工单位负责免费维修。

4、工程报价

①响应报价应根据比选文件中的工程范围及相关要求的实际情况及比选人拟定的工期内，参考市场价格信息并综合考虑各种风险自行填报工程量清单报价表；

②供应商报价应包括完成该项目的劳务、管理、设备、材料、安装、维护、保险、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、安全生产文明施工费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用；

③供应商不得采取不平衡报价。

5、其他要求

①成交供应商确定后，自比选人通知进场之日起，七日内不进场施工，视为自动放弃中标资格。

②付款方式：乙方进场施工10日内，甲方支付合同价款的30%，施工过程中甲方按施工进度支付进度款，支付至全部合同价款的70%止，待工程竣工验收合格并经验收后，支付至合同额的100%。

③成交供应商施工期间要承担对施工现场所有设施、设备保护及管理的义务，施工期间发生的一切对人员人身或财产造成的损害由施工单位承担，现场需有文明施工措施。

④施工期间因外在因素（含环保）造成的停工、赶工或由于不可抗拒自然灾害导致施工所增加的费用，由施工单位自行承担。

⑤施工范围内所有施工项目流程必须符合国家相关建筑规范，并施工单位自行细化设计。

3.验收标准、方法

满足所有服务内容要求，中标方需根据报价清单，提供施工现场照片等资料供采购人验收，经采购人验收认可方可结束此项目。

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于比选文件要求的其投标无效。

#### 三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况、（7）项目实施方案

#### 四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

XXXXXXXXXX项目

响应文件

供  应  商：                     （公章）

法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）

日      期：

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：

姓    名：       性别：     年龄：       职务：

系     （供应商全称）      的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件

供应商：      （公章）

日   期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：

身份证号码：                       职务：

附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件

供 应 商：                   （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函

致：XXXXXXX

我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

# 分项报价明细表

- 报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清河县数字经济信息传播大数据系统建设服务项目装修装饰服务项目 | 1项 |  |  |
| 2 | 总体合计 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大数据展示厅(一) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 64.97 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.10UV烤漆装饰板 | m2 | 70.96 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 3.吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 18.02 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 2.吊顶二(黑镜面碳晶板,定制线性灯) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍 5)定制线性灯 6)定制黑镜面碳晶板 | m2 | 29.6 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 |  | 吊顶八（双层石膏板软膜天花造型吊顶） 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶4）耐水腻子三遍 5）环保耐水乳胶漆一遍底漆两遍面漆 6）定制软膜造型天花 | m2 | 10.69 |  |  |
| 6 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 11.44 |  |  |
| 7 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:地面 | m | 37.94 |  |  |
| 8 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 47.31 |  |  |
| 9 | 电子感应门 |  | 1.伸缩感应门(电磁感应装置) | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 定制异形门套(双包套） |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.UV烤漆装饰板 | 延米 | 10.5 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据展示厅(二) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 64.19 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.10UV烤漆装饰板 | m2 | 52.03 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 3.吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 15.68 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 2.吊顶二(黑镜面碳晶板,定制线性灯) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍 5)定制线性灯 6)定制黑镜面碳晶板 | m2 | 44.07 |  |  |
| 5 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 14.78 |  |  |
| 6 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:地面 | m | 33.66 |  |  |
| 7 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 34.69 |  |  |
| 8 | 隐形门 |  | 1.隐形合页液压闭门器及定制门板 2.安装固定方式:墙面 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 数字产业区(一) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 64.52 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.10UV烤漆装饰板 | m2 | 72.07 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 35.8 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 2.吊顶二(黑镜面碳晶板,定制线性灯) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍 5)定制线性灯 6)定制黑镜面碳晶板 | m2 | 11.63 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 |  | 吊顶八（双层石膏板软膜天花造型吊顶） 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶4）耐水腻子三遍 5）环保耐水乳胶漆一遍底漆两遍面漆 6）定制软膜造型天花 | m2 | 14.8 |  |  |
| 6 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 24.02 |  |  |
| 7 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:地面 | m | 36.36 |  |  |
| 8 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 48.05 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 数字产业区(二) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 59.95 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.10UV烤漆装饰板 | m2 | 91.89 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 3.吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 20.8 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 2.吊顶二(黑镜面碳晶板,定制线性灯) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍 5)定制线性灯 6)定制黑镜面碳晶板 | m2 | 39.53 |  |  |
| 5 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 24.68 |  |  |
| 6 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:地面 | m | 43.6 |  |  |
| 7 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 61.26 |  |  |
| 8 | 滑轨电视背景墙加固 |  | 1.加固方式:方管骨架 2.安装固定方式:墙面内嵌 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 数字产业区(三) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 3.地面三(地台PVC地胶) 1)PVC地胶 2)水泥板地面基层 3）欧松板骨架地台 4)原地面拆除清理 | m2 | 69.59 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.10UV烤漆装饰板 | m2 | 79.71 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 3.吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 24.54 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 2.吊顶二(黑镜面碳晶板,定制线性灯) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍 5)定制线性灯 6)定制黑镜面碳晶板 | m2 | 42.21 |  |  |
| 5 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 24.12 |  |  |
| 6 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:地面 | m | 28.24 |  |  |
| 7 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 53.14 |  |  |
| 8 | 定制异形门套(双包套） |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.UV烤漆装饰板 | 延米 | 18 |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 数字科普多功能厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 60.76 |  |  |
| 2 | 地台 |  | 7.地面七(地台黑色钢化烤漆玻璃) 1)10mm黑色钢化烤漆玻璃 2)欧松板骨架地台 3)原地面拆除清理 | m2 | 30.67 |  |  |
| 3 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.10UV烤漆装饰板 | m2 | 78.6 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 3.吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 22.58 |  |  |
| 5 | 吊顶天棚 |  | 7.吊顶七(异型铝方通格栅吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)顶棚刮腻子两遍，喷黑色涂料 3)轻钢龙骨骨架 4)双层石膏板 5)耐水腻子3遍 6)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 7)80*100定制异型铝合金电镀铝方通吊顶 | m2 | 66.87 |  |  |
| 6 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 28.66 |  |  |
| 7 | 定制柜 |  | 1)50*35型材/双排LED灯带/亚克力面罩 2)定制展柜 3)防火涂料一遍(双面) 4)细木工板打底 5)40X40镀锌方管骨架 6)原墙面铲除清理型材/双排LED灯带/亚克力面罩 7)展柜具体尺寸以现场施工落地尺寸为准; 8)展柜具体位置以平面布局图为准,立面图纸与平面 布局图不一致时,以平面图纸为准; | m2 | 9.24 |  |  |
| 8 | 定制展台 |  | 1)烤漆板 2)定制展台 3)欧松板打底 5)40X40镀锌方管骨架 6)原墙面铲除清理型材/双排LED灯带/亚克力面罩 7)展柜具体尺寸以现场施工落地尺寸为准; | 延米 | 6.64 |  |  |
| 9 | 定制对开隔音门 |  | 1.定制成品隔音门（54分贝） | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:地面 | m | 11.6 |  |  |
| 11 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 52.4 |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 演播室后台控制区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 35.24 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.0.3公分隔音毡 4.18欧松板/刷防火涂层 5.集成墙板 | m2 | 73.92 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 7.吊顶七(异型铝方通格栅吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 6)50*50定制异型铝合金电镀铝方通吊顶 | m2 | 38.18 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 24.7 |  |  |
| 5 | 定制单开隔音门 |  | 定制成品隔音门（54分贝） | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 定制柜 |  | 1.UV烤漆定制柜 | m | 7.3 |  |  |
| 7 | 定制窗帘 |  | 定制成品卷帘 | m2 | 7.8 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据展厅调度室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 23.74 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.0.3公分隔音毡 4.18欧松板/刷防火涂层 5.集成墙板 | m2 | 61.02 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 7.吊顶七(异型铝方通格栅吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 6)50*50定制异型铝合金电镀铝方通吊顶 | m2 | 33.31 |  |  |
| 5 | 定制实木免漆门 |  | 定制实木免漆门（同墙板） | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 定制柜 |  | 1.UV烤漆定制柜 | m | 4.5 |  |  |
| 7 | 定制窗帘 |  | 1.定制成品卷帘 | m2 | 7.8 |  |  |
| 8 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 18.08 |  |  |
| 9 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 40.68 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大数据系统展厅管理室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 地面四(厚PVC地板) 1)3mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 33.72 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.UV烤漆装饰板 | m2 | 64.35 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 3.吊顶三(双层石膏板反光灯槽天花吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶(反光灯槽) 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 34.27 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 17.5 |  |  |
| 5 | 定制柜 |  | 1.UV烤漆定制柜 | m | 4 |  |  |
| 6 | 电子感应门 |  | 1.金属玻璃电动感应门(电磁感应装置) | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 定制窗帘 |  | 1.定制成品卷帘 | m2 | 7.8 |  |  |
| 9 | 定制异形门套(双包套） |  | 1.7.5公分竖向轻钢龙骨 2.5公分防火岩棉 3.18欧松板/刷防火涂层 4.0.3公分隔音毡 5.18欧松板/刷防火涂层 6.UV烤漆装饰板 | 延米 | 8 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 强、弱电机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 |  | 地面五(600*600 静电地板(仿石材纹理) ) 1)600*600 静电地板(仿石材纹理) 2)10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3)40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4)20厚1:2水泥砂浆找平层 5)原地面拆除清理 | m2 | 9.95 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍 5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 34.65 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 吊顶一(600*600铝扣板) 1))原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 了)定制600*6003mm厚铝单板 | m2 | 9.95 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 11.54 |  |  |
| 5 | 隐形门 |  | 1.隐形合页液压闭门器及定制门板 2.安装固定方式:墙面 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 门厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | (2mm厚PVC地板) 1)2mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 19.75 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 墙面三(冲孔铝单板) 1)冲孔铝单板干挂 2)嵌入式线性灯/发光灯箱 3)防火涂料一遍 4)40X40镀锌方管骨架 5)原墙面铲除清理 | m2 | 55.44 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 5.吊顶五(UV烤漆面板) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍(双面) 5)线性灯 6)成品定制UV烤漆面板 | m2 | 19.75 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 |  | 斜圆环造型吊顶(双层石膏板异型软膜天花造型吊顶) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板异形吊顶 4)耐水腻子3遍 5)环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 6)定制软膜造型天花 | m2 | 2.7 |  |  |
| 5 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 18.9 |  |  |
| 6 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:3公分线灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 32.14 |  |  |
| 7 | 城市剪影灯箱 |  | 1.定制城市剪影成品亚克力灯箱 | 延米 | 83.36 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 排烟机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 |  | 地面五(600*600 静电地板(仿石材纹理) ) 1)600*600 静电地板(仿石材纹理) 2)10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3)40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4)20厚1:2水泥砂浆找平层 5)原地面拆除清理 | m2 | 8.08 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍 5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 34.17 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 吊顶一(600*600铝单板) 1))原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 了)定制600*6003mm厚铝单板 | m2 | 8.08 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 11.39 |  |  |
| 5 | 隐形门 |  | 1.隐形合页液压闭门器及定制门板 2.安装固定方式:墙面 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 杂物间1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | (2mm厚PVC地板) 1)2mm厚PVC地板 2)50mm厚金刚沙耐磨地面 3)原地面拆除清理 | m2 | 5.32 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍 5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 39.66 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 7.吊顶(白色乳胶漆面) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)双层石膏板 4)耐水腻子3遍 5)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 | m2 | 5.32 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 补风机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 |  | 地面二(仿地砖静电地板) 1)仿地砖静电地板 2)10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3)40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4)20厚1:2水泥砂浆找平层 5)原地面拆除清理 | m2 | 9.2 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍 5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 38.46 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 吊顶一(600*600铝扣板) 1))原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 了)定制600*6003mm厚铝单板 | m2 | 9.2 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 12.83 |  |  |
| 5 | 定制实木免漆门 |  | 1.定制实木免漆门（同墙板） | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 演播厅机房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 |  | 地面二(仿地砖静电地板) 1)仿地砖静电地板 2)10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3)40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4)20厚1:2水泥砂浆找平层 5)原地面拆除清理 | m2 | 6.03 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 32.19 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 吊顶一(600*600铝扣板) 1))原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)定制600*6003mm厚铝单板 | m2 | 6.03 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 10.73 |  |  |
| 5 | 定制实木免漆门 |  | 1.定制实木免漆门（同墙板） | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯间踏步及平台1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 6.地面六(2mm厚PVC地板) 1)2mm厚PVC地板 2)楼梯踏步灯带 3)楼梯踏步石材 4)30mm厚金刚沙耐磨地面 | m2 | 68.06 |  |  |
| 2 | 墙面装饰板 |  | 墙面三(冲孔碳晶板) 1)冲孔铝碳晶板 2)嵌入式线性灯/发光灯箱 3)防火涂料一遍 4)40X40镀锌方管骨架 5)原墙面铲除清理 | m2 | 184.88 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 5.吊顶五(UV烤漆面板) 1)原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 3)18OSB打底 4)刷防火涂料一遍(双面) 5)线性灯 6)成品定制UV烤漆面板 | m2 | 45.63 |  |  |
| 4 | 平面、箱式招牌 |  | 1.1.6*0.8m广告牌 | m2 | 23.04 |  |  |
| 5 | 灯带（槽） |  | 1.灯带型式、尺寸:雷士嵌入式线性灯 2.安装固定方式:墙面 | m | 115.56 |  |  |
| 6 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 57.78 |  |  |
| 7 | 定制肯德基门 |  | 1.定制肯德基门一楼进门处 | m2 | 5.5 |  |  |
| 8 | 玻璃扶手栏板 |  | 1.槽钢连接 2.玻璃栏板 | m | 20.38 |  |  |
| 9 | 合同 |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯间踏步及平台2到二层平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC地板 |  | 6.地面六(2mm厚PVC地板) 1)2mm厚PVC地板 2)楼梯踏步灯带 3)楼梯踏步石材 4)30mm厚金刚沙耐磨地面 | m2 | 55.458 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 138.426 |  |  |
| 3 | 扶手栏杆 |  | 1.铁艺栏杆 2.木质扶手 | m | 16.60 |  |  |
| 4 | 标语装饰 |  | 1.楼梯间标语装饰 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合同 |  |  |  |  |  |  |
| 一层消防控制室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 |  | 地面五(600*600 静电地板(仿石材纹理) 1)600*600 静电地板(仿石材纹理) 2)10厚1:2水泥砂浆抹面压光 3)40厚1:4干硬性水泥砂浆结合层 4)20厚1:2水泥砂浆找平层 5)原地面拆除清理 | m2 | 24.78 |  |  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 |  | 墙面一(白色乳胶漆面) 1)大师环保内墙乳胶漆一遍底漆两遍面漆 2)打磨平整 3)耐水腻子2遍 4)底层石膏找平一遍 5)立邦墙固一遍 6)原墙面铲除清理 | m2 | 57.12 |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 |  | 吊顶一(600*600铝扣板) 1))原顶棚拆除清理 2)轻钢龙骨骨架 了)定制600*6003mm厚铝单板 | m2 | 24.78 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 |  | 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:发光金属踢脚线 | m | 21 |  |  |
| 5 | 定制防火防盗门 |  | 1.定制防火防盗门 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面块料拆除 |  | 1.平面块料拆除 | m2 | 605.83 |  |  |
| 2 | 立面抹灰层拆除 |  | 1.立面抹灰层拆除 | m2 | 1304.94 |  |  |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 605.83 |  |  |
| 4 | 木构件拆除 |  | 1.拆除木质平台，木质屏风，木质舞台 | m2 | 24.13 |  |  |
| 5 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 | m3 | 88.82 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 屋面改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 刚性层拆除 |  | 1.原有屋顶拆除 2.原有屋面做法05J1-97-屋10 | m2 | 578.75 |  |  |
| 2 | 屋面刚性层 |  | 1.屋面 1)1道4mmSBS防水卷材(上人屋面成品面层) 2)2道各4mmSBS防水卷材 3)基层处理一道(水泥砂浆找平) 4)面层清理(原有防水层拆除) | m2 | 578.75 |  |  |
| 3 | 余方弃置 |  | 1.建筑垃圾吊篮运至地面 2.装载机装建筑垃圾 3.建筑垃圾外运 | m3 | 159.16 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 门窗改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属门窗拆除 |  | 1.拆除所有旧窗 | 樘 | 30 |  |  |
| 2 | 木门窗拆除 |  | 1.拆除旧门 | 樘 | 4 |  |  |
| 3 | 余方弃置 |  | 1.装载机装建筑垃圾 2.建筑垃圾外运 | m3 | 12.47 |  |  |
| 4 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 |  | 1.框、扇材质:75厚系列断桥铝合金三玻两腔窗 5LOW-E+9A+5+9A+5三层双中空窗户。 | m2 | 109.53 |  |  |
| 6 | 隔断 |  | 1.双层石膏板隔断 2.部位：3层及一层消防控制室 | m2 | 138.54 |  |  |
| 7 | 综合脚手架 |  | 1.移动脚手架 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 强电工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3-1 2.规格:400*500*180 3.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡无端子板端子板外部接线9个，4㎡无端子板端子板外部接线18个 4.安装方式:底距地1.5m，明装 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3-2 2.规格:400*500*180 3.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡无端子板端子板外部接线9个，4㎡无端子板端子板外部接线36个 4.安装方式:底距地1.5m，明装 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-LED 2.规格:800*1800*400 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 控制箱 | 1.名称:LED屏控制电箱 2.安装方式:壁装 | 台 | 11 |  |  |
| 5 | 控制箱 | 1.名称:智能照明灯具驱动箱 | 台 | 9 |  |  |
|  | 电缆，桥架 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.规格:35mm2以下 4.材质:铜 5.电压等级(kV):1KV | m | 12.28 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.规格:10mm2以下 4.材质:铜 5.电压等级(kV):1KV | m | 281.97 |  |  |
| 8 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:300*200 3.材质:钢制 | m | 50.22 |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.规格:刷防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 34.62 |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头2.规格:35mm2以下 3.电压等级（kV):1KV以下 | 个 | 34 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.规格:10mm2 4.材质:铜 5.电压等级(kV):1KV | m | 35.78 |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:JDG 3.规格:40 4.钢管内壁刷油一遍 | m | 76.59 |  |  |
| 13 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质:JDG 3.规格:50 4.钢管内壁刷油一遍 | m | 264 |  |  |
|  | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 14 | 装饰灯 | 1.名称:LED发光灯带 2.型号:7.5W/m | m | 426.46 |  |  |
| 15 | 荧光灯 | 1.名称:嵌入式LED射灯 2.型号:9W-220V 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 36 |  |  |
| 16 | 普通灯具 | 1.名称:5寸筒灯 2.型号:2*13W (色温4300K) | 套 | 120 |  |  |
| 17 | 普通灯具 | 1.名称:直线平板工作吊灯 2.型号:4300K | 套 | 12 |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 1.名称:600*600平板灯 2.型号:3*14W 4300K | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 装饰灯 | 1.天花造型曲线灯 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 装饰灯 | 1.门厅处造型灯 | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 插座 | 1.名称:单相五孔安全型地插 2.安装方式:地面安装 | 个 | 25 |  |  |
| 22 | 插座 | 1.名称:单相五孔电视插座 2.安装方式:距地0.3M暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 23 | 接线盒 | 1.名称:电动门预留接线盒 2.安装形式:吸顶预留 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 按钮 | 1.名称:新风机控制按钮 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 接线盒 | 1.名称:接线盒2.安装形式:暗装 | 个 | 141 |  |  |
| 26 | 装饰灯 | 1.名称:持续型单面疏散标志LED灯(集中电源) 2.型号:DC36V 1X1W 3.安装形式:底边距地0.5米壁装,吊装时底边距地2.5米 | 套 | 7 |  |  |
| 27 | 装饰灯 | 1.名称:持续型多信息复合示LED灯(集中电源 ) 2.型号:DC36V 1X1W 3.安装形式:底边距地2.5米吊装 | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 装饰灯 | 1.名称:持续型疏散出口LED标志灯(集中电源) 2.型号:DC36V 1X1W 3.安装形式:门上0.1米壁装 | 套 | 3 |  |  |
| 29 | 装饰灯 | 1.名称:持续型双面疏散标志LED灯(集中电源) 2.型号:DC36V 1X1W 3.安装形式:底边距地0.5米壁装,吊装时底边距地2.5米 | 套 | 2 |  |  |
| 30 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.型号:220V 1X28W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 3 |  |  |
| 31 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(集中电源) 2.型号:DC36V 1X5W 3.安装形式:吸顶式 | 套 | 19 |  |  |
| 32 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V-10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V-10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V-10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 35 | 插座 | 1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V-10A 3.安装方式:底边距地0.5米暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 5 |  |  |
| 37 | 配管，配线 |  |  |  |  |  |
| 38 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ3*4 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 204.53 |  |  |
| 39 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ3*4 4.规格:4 5.材质:铜芯 | m | 263.96 |  |  |
| 40 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ3*2.5 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 206.13 |  |  |
| 41 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BYJ3*2.5 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 37.38 |  |  |
| 42 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.配置形式:暗配 | m | 176.41 |  |  |
| 43 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 | m | 206.13 |  |  |
| 44 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 | m | 204.53 |  |  |
| 45 | 模块(模块箱） | 1.名称:风机盘管驱动模块 | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 模块(模块箱） | 1.名称:风机盘管温控面板 | 个 | 1 |  |  |
| 47 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ3*2.5 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 | m | 176.41 |  |  |
| 48 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.备注:灯具驱动给灯具 | m | 325.3 |  |  |
| 49 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.备注:灯具驱动给灯具 | m | 325.3 |  |  |
| 50 | 调试 |  |  |  |  |  |
| 51 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 52 | 事故照明切换装置 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 53 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:地面安装 | 个 | 19 |  |  |
| 2 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m，暗装 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 控制屏 | 1.名称:智能照明控制面板 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 配线 | 1.名称:超五类双绞线 | m | 623.88 |  |  |
| 5 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:RVVP-2*0.8 3.规格:0.8 | m | 61.84 |  |  |
| 6 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 | m | 438.32 |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 | m | 78 |  |  |
| 8 | 线槽 | 1.名称:弱电线槽 2.规格:200*100 | m | 54.77 |  |  |
| 9 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.规格:刷防锈漆两遍，调和漆两遍 | kg | 37.75 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

| 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 轴流通风机 |  | 1.名称:新风换气机XFHQ-12 2.型号:1200m3/h 100Pa 0.5kW/220V 51dB 3.规格:全热换热效率≥67%%% 79kg 1286*1256*388 |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 |  | 17.78 |  |  |  |  |
| 3 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000mm以内 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 |  | 40.12 |  |  |  |  |
| 4 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800mm以内 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 |  | 11.79 |  |  |  |  |
| 5 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:600*300 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:H1单层百叶风口 2.规格:400*300 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 7 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:S1双层百叶风口 2.规格:200*200 |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |
| 8 |  | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:除锈2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg |  | 203 |  |  |  |  |
| 9 |  | 柔性接口 |  | 1.名称:帆布软连接 |  | m2 |  | 4.56 |  |  |  |  |
|  |  | 空调风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 轴流通风机 |  | 1.名称:天井式室内机NJ-63 2.型号:制冷量6.3kW 制热量7.1kW 80W/220V 1140*450*210 风量1000m3/h |  | 台 |  | 13 |  |  |  |  |
| 11 |  | 轴流通风机 |  | 1.名称:WJ-850 2.型号:制冷量85kW 制热量95kW 23.1kW/380V APF:3.8 冬季设计工况下制热COP:2.53 3.规格:接管规格:气管%%C35 液管%%C22.2 重量475kg 制冷剂管道等效长度41m,系统EER:3.1 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 |  | 99.94 |  |  |  |  |
| 13 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 |  | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 14 |  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*400 |  | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 15 |  | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:橡塑海棉制品 2.绝热厚度:30mm |  | m3 |  | 2.73 |  |  |  |  |
| 16 |  | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 柔性接口 |  | 1.名称:帆布软连接 |  | m2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 空调水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管De32 4.连接形式:粘接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 41.11 |  |  |  |  |
| 19 |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:PVC管De40 4.连接形式:粘接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 50.01 |  |  |  |  |
| 20 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ35 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 2.31 |  |  |  |  |
| 21 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ31.8 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 0.63 |  |  |  |  |
| 22 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ28.6 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 4.91 |  |  |  |  |
| 23 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ22.2 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 27.79 |  |  |  |  |
| 24 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ19.1 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 9.32 |  |  |  |  |
| 25 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ15.9 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 40.94 |  |  |  |  |
| 26 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ12.7 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 4.91 |  |  |  |  |
| 27 |  | 铜管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:制冷剂 3.规格、压力等级:紫铜管φ9.5 4.连接形式:钎焊连接 5.符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 74.32 |  |  |  |  |
| 28 |  | 套管 |  | 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN40 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 29 |  | 套管 |  | 1.名称、类型:普通钢套管 2.规格:DN32 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:35*31.8*15.9 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:31.8*28.6*22.2 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:28.6*22.2*15.9 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:22.2*22.2*15.9 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:22.2*19.1*15.9 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 35 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:19.1*12.7*9.5 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:19.1*15.9*15.9 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 37 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:15.9*15.9*15.9 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 38 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:12.7*12.7*9.5 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:12.7*9.5*9.5 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 40 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:分歧管 2.规格、压力等级:9.5*9.5*9.5 |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |
| 41 |  | 螺纹阀门 |  | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 |  | 13 |  |  |  |  |
| 42 |  | 给、排水附(配)件 |  | 1.材质:PVC管 2.名称:清扫口 3.型号、规格:De32 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |
| 43 |  | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:25mm 3.管道外径:冷媒管径≥φ22.2 |  | m3 |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 44 |  | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:φ22.2>冷媒管径≥φ15.9 |  | m3 |  | 0.12 |  |  |  |  |
| 45 |  | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:冷媒管径≤φ12.7 |  | m3 |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 46 |  | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:10mm 3.管道外径:冷凝水管φ57以下 |  | m3 |  | 0.16 |  |  |  |  |
| 47 |  | 管道绝热 |  | 1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径:冷媒管径≥φ22.2 4.室外 |  | m3 |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 48 |  | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:玻璃丝布 |  | m2 |  | 21.33 |  |  |  |  |
| 49 |  | 防潮层、保护层 |  | 1.材料:厚镀锌钢板 2.厚度:0.5mm |  | m2 |  | 0.39 |  |  |  |  |
| 50 |  | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg |  | 75 |  |  |  |  |
| 51 |  | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg |  | 75 |  |  |  |  |
| 52 |  | 通风工程检测、调试 |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 53 |  | 采暖工程系统调试 |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | 空调设备 |  | 制冷5.1Kw，制热6.2Kw |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 55 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 |  | 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:AT-BF 3.规格:600*800*250 4.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡无端子板端子板外部接线11个，6㎡无端子板端子板外部接线4个 5.安装方式:落地安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 配电箱 |  | 1.名称:排烟风机配电箱 2.型号:AT-PY 3.规格:600*800*250 4.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡无端子板端子板外部接线5个，10㎡无端子板端子板外部接线4个 5.安装方式:落地安装 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电箱 |  | 1.名称:消防控制室配电箱 2.型号:XKS 3.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡无端子板端子板外部接线3个，10㎡无端子板端子板外部接线3个 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电箱 |  | 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:ALE 3.端子板外部接线材质、规格:2.5㎡无端子板端子板外部接线4个 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 静压箱 |  | 1.名称:静压箱 2.规格:2200*800*1200 3.上沿高H+1.40 |  | m2 |  | 10.72 |  |  |  |  |  |
| 6 | 静压箱 |  | 1.名称:联箱1500*2000*700 |  | m2 |  | 10.9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 |  | 24.98 |  |  |  |  |  |
| 8 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:成品支架安装 7.接口形式:咬口 |  | m2 |  | 122.19 |  |  |  |  |  |
| 9 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°防火阀 2.规格:1250*400 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:280°防火阀 2.规格:1000*250 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:70°防火阀 2.规格:800*630 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 碳钢阀门 |  | 1.名称:排烟阀 2.规格:1000*250 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:900*2000 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 铝及铝合金风口、散流器 |  | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1500*2000 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 防火卷帘(闸）门 |  | 1.名称:卷帘式挡烟垂壁 |  | m2 |  | 5.67 |  |  |  |  |  |
| 17 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管-套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:1.0mm |  | m2 |  | 9.9 |  |  |  |  |  |
| 18 | 碳钢通风管道 |  | 1.名称:碳钢风管-套管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:0.75mm |  | m2 |  | 4.75 |  |  |  |  |  |
| 19 | 金属结构刷油 |  | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg |  | 405 |  |  |  |  |  |
| 20 | 柔性接口 |  | 1.名称:帆布软连接 |  | m2 |  | 2.71 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 控制箱 |  | 1.名称:火灾报警接线端子箱 2.安装方式:底边距地0.5米 暗装 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 按钮 |  | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.明装,底边距地1.5米 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 点型探测器 |  | 1.名称:点型光电感烟探测器 2.线制:总线制 |  | 个 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 24 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:短路隔离器 2.输出形式:总线制 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 声光报警器 |  | 1.名称:火灾声光警报器 2.壁挂,底边距地2.3米 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:输入输出模块 |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 27 | 按钮 |  | 1.名称:消火栓起泵按钮 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 28 | 消防报警电话插孔(电话） |  | 1.名称:总线电话 2.安装方式:明装,底边距地1.3米 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 控制电缆 |  | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-7*1.5 3.规格:14芯以下 4.材质:铜 5.电压等级(kV):1KV |  | m |  | 80.8 |  |  |  |  |  |
| 30 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m |  | 373.19 |  |  |  |  |  |
| 31 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVSP-2*1.5 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m |  | 26.38 |  |  |  |  |  |
| 32 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BV2.5 3.规格:2.5 4.材质:铜芯 |  | m |  | 155.24 |  |  |  |  |  |
| 33 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-BYJ1.5 3.规格:1.5 4.材质:铜芯 |  | m |  | 84.76 |  |  |  |  |  |
| 34 | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:15 4.配置形式:暗配 |  | m |  | 217.94 |  |  |  |  |  |
| 35 | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m |  | 155.24 |  |  |  |  |  |
| 36 | 配管 |  | 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:25 4.配置形式:暗配 |  | m |  | 80.8 |  |  |  |  |  |
| 37 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1.名称:消防电源主机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:图形显示装置 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 控制器 |  | 1.名称:应急照明控制器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 机柜、机架 |  | 1.名称:UPS |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 模块(模块箱） |  | 1.名称:消防联动控制器（手动控制盘） |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1.名称:消防电源监控器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1.名称:消防专用电话总机 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 联动控制器 |  | 1.名称:火灾报警控制器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 联动控制器 |  | 1.名称:应急广播控制器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 消防广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 消防广播(扬声器） |  | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:火灾报警系统调试 2.点数:64点以下 |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 自动报警系统调试 |  | 1.名称:消防广播、通讯分机及插孔装置调试 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 防火控制装置调试 |  | 1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀 调试 |  | 处 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管DN100,公称压力为1.60MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:试压、冲洗和严密性试验 5..符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 43.29 |  |  |  |  |  |
| 2 | 消火栓钢管 |  | 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管DN65,公称压力为1.60MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:试压、冲洗和严密性试验 5..符合设计及施工验收规范要求 |  | m |  | 43.43 |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道拆除 |  | 1.管道种类、材质:热浸镀锌钢管DN100 2.管道上的附着物种类:普通钢套管1个 |  | m |  | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 套管 |  | 1.名称、类型:普通钢套管DN100 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 焊接法兰阀门 |  | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:焊接 |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 螺纹阀门 |  | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含截止阀 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 室内消火栓 |  | 1.名称:室内消火栓2.型号、规格:消火栓箱选用SG24B65Z-J型消火栓箱,箱内配置DN65mm消火栓一个,DN65mm、L25m长麻质衬胶水带一条,DN65X∅19mm直流水枪一支及消防软管卷盘一个,报警信号开关和指示灯各一只 |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 灭火器 |  | 1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 2A(A类火灾) 3.含灭火器箱（落地安装） |  | 具 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 管道支架 |  | 1.名称:管道支架制作及安装 2.除锈后刷樟丹二道,调和漆二道 |  | kg |  | 40.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外线工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆沟、地沟 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖深:1m以内 |  | m |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 2 | 拆除路面 |  | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.路面切缝 |  | m2 |  | 47.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 |  | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 |  | m3 |  | 7.13 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥混凝土 |  | 1.材质:C25混凝土路面 2.厚度:15cm 3.塑料薄膜养护 |  | m2 |  | 47.5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*185 3.材质:铜芯 4.含电缆头制作、安装 |  | m |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 6 | 箱变 |  | 1.名称:箱变 2.容量（kV·A):400KVA 3.系统调试 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程总合计费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

五、资格证明文件

（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致： XXXXXXXXX

我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

六、企业概况

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 注册地 |  |  | 注册年份 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 企业概况描述 |  |  |  |  |

附件

关联企业情况声明

供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：

注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。

供应商：            （公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日      期：       年     月      日

- 项目实施方案

# 投标人自拟内容